综合保税区等园区年度巡查维保服务工程

招 标 文 件

招　标　人：                        （盖章）

法定代表人(或代理人)：              （盖章）

招标代理机构:                       （盖章）

法定代表人(或代理人)：              （盖章）

2022年12月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（合理低价法）	31

第四章 合同条款及格式	36

第五章 招标需求	50

第六章 投标文件格式	51

第一章 招标公告

一、招标条件

本项目综合保税区等园区年度巡查维保服务工程已经有关部门批准实施，招标人为盐城东方建设投资股份有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、招标范围：综合保税区等园区年度巡查维保服务工程，包含但不限于10KV配电房内配电系统、设备等日常定期维护、检修、传动等预防性实验服务及免费提供并更换部分需更换的零部件、辅材（单价500元及以下）等内容，具体详见工程量清单，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

2、项目规模：本项目年维保费合计约69.4万元。

3、项目地点：综合保税区等园区年度巡查维保服务工程，具体详见清单。

4、维保期：一年（2023年1月1日-2023年12月31日）

5、质量要求：按国家行业标准和操作规程进行维护保养，配电房内设备维护保养后应达到《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）等国家相关规定的标准，以确保人身安全和配电房及箱变安全、有效的运行。上述相关标准、规程如有更新，以最新版本为准。

6、标段划分：本次招标共为一个标段。

三、投标人资格要求

1、投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质的独立法人，并持有行政主管部门颁发的安全生产许可证，同时具有承装、承修、承试均为五级及以上的《承装（修、试）电力设施许可证》。

2、项目负责人资格要求：项目负责人须为投标人本单位正式职工，具有机电工程或电力工程专业二级及以上注册建造师资格和持有安全生产考核合格证（B类）。

3、拟投入的维保人员要求：拟投入的维保人员均须为投标人本单位正式职工，人数（不含项目负责人）不少于5名（含），且具有安全生产监督主管部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、准操项目：高压电工作业）。维保期间维保人员必须常驻现场办公并记录在册。

注：投标时无须提供相关证明材料，中标后中标人对照资格要求将拟投入的维保人员名单及相关证书报招标人处进行审查，如发现不符合要求的，取消其中标资格。

4、业绩要求：投标申请人须具有自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过单项合同额达人民币30万元/年及以上的配电房运维业绩。（投标时须提供业绩合同及中标通知书）

5、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

6、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（3）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（6）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

（7）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

（8）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

7、其他要求：

（1）项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

①、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③、项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）投标申请人须保证项目负责人、维保人员及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。

8、本次招标不接受联合体投标。

四、评标办法

本招标项目资格审查采用资格后审、合格制，评标办法采用合理低价法。

五、投标保证金

本项目投标保证金数额为人民币壹万元整。投标人必须在开标前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接汇至保证金专用帐户（收款单位：盐城东方建设投资股份有限公司，开户银行：盐城建行开发区支行），投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件作无效标书处理。

六、 招标文件的获取

1、招标文件等，招标公告附件下载处自行下载。

2、本项目招标文件工本费为人民币叁佰元整（￥：300元）；缴纳方式：投标人只有在投标截止时间前向代理公司缴纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则其投标文件作无效标书处理。投标人须在投标截止时间前任意时间将该费用转账至支付宝账号18452313662（陈梅），并备注单位名称全称+项目名称。

七、投标文件递交截止时间、地点和开标时间、地点

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2022年12月20日9时00分

2、投标文件递交地点：投标截止时间前上传加密的投标文件至招标人指定邮箱。

3、逾期递交的或者未递交至指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

4、开标时间：2022年12月20 日9时00分

5、开标地点（不见面开标）：本项目采用不见面开标（腾讯会议），开标当日，投标人无需到达开标现场，投标人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

八、发布公告的媒介

1、本次招标公告在盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）上发布。

2、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

九、联系方式

招标人：盐城东方建设投资股份有限公司

地址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室

联系人：陈工         联系电话：0515-68086956

招标代理机构：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼

联系人：陈梅       联系电话：18452313662

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：盐城东方建设投资股份有限公司 地 址：盐城经济技术开发区软件园6号楼十楼1011室 联系人：陈工 电 话：0515-68086956 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：江苏恒业工程管理咨询有限公司 地 址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务楼三楼 联系人：陈梅 电 话：18452313662 |
| 1.1.4 | 工程项目名称 | 综合保税区等园区年度巡查维保服务工程 |
| 1.1.5 | 招标项目名称 | 综合保税区等园区年度巡查维保服务工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期（维保期） | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 项目地点 | 详见招标公告 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 联系人：/ 电 话：/ |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：招标公告发布后3日内 |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足1日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足1日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
|  |  | 媒 介：盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 招标公告发布后3日内 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 人民币693100.81元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 串通投标，弄虚作假，对评标委员会成员行贿的 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 4.2.2 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2022年12月20日9时00分 投标文件递交地点：电子投标文件（PDF格式）：投标文件递交截止时间前，投标人应将所有投标文件加密后从投标人指定的电子邮箱传至招标人指定电子邮箱（1339491974@qq.com）。投标文件的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。 加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱中应注明本次委托代理人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人简称+综合保税区等园区年度巡查维保服务工程”。投标文件以最后一次提交的为准。 投标文件未按要求加密的，作无效标书处理。 注：定标后，中标人应在领取中标通知书前向代理机构提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件 4 份。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点（不见面开标）：开标当日，投标人无需到达开标现场，各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议， 会议号：121 701 283。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员非本单位委托代理人对开标会议提出质疑。 解密密码发送要求：投标人必须在投标文件递交截止时间（开标时间）后30分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱（1339491974@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人简称+综合保税区等园区年度巡查维保服务工程”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解密的，作无效标书处理。 |
| 7.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。 履约保证金的金额为标段中标金额的10%。 投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 |
| 7.5.3 | 差额履约担保 | 否 |
| 7.6.4 | 合同文本 | 见招标文件第四章 |
| 补充说明： 1、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城东方集团网（http://www.ycdfjt.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。 2、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |  |  |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4工程项目名称：见投标人须知前附表，工程项目是指本招标项目所属的工程建设总项目。

1.1.5本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、维保期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的维保期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的项目地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察（包括对设备现状进行充分勘察），以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，如因未踏勘现场而造成的一切责任和后果均由中标人自行承担。项目现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备或工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备或工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）招标需求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式 ；

（7）工程量清单（另附）；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料 。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标控制价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

1、法定代表人身份证明；

2、授权委托书（如有授权）；

3、投标函（允许另附一个详细说明）；

4、资格审查资料：

（1）投标人能有效识别二维码的营业执照（副本）；

（2）投标人能有效识别二维码的资质证书；

（3）投标人有效的《承装（修、试）电力设施许可证》（副本）；

（4）投标人有效的安全生产许可证；

（5）项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

（6）投标人符合招标文件业绩要求的业绩合同和中标通知书。

5、工程量清单计价成果文件；

6、开发区建设工程结算审核责任书；

7、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

注：上述所有材料按招标文件编制及盖章要求制作并扫描成PDF格式的电子档（其中资格审查资料须为原件彩色扫描件）。

☆除上述PDF格式的电子档投标文件外，投标加密压缩包内需同时提供，PDF格式的电子档投标文件中已标价工程量清单电子版，格式为*.13jt格式、造价计价软件格式。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按招标文件（含工程量清量清单）的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4报价、计价说明

（1）本项目投标报价采用“工程量清单计价法”（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸（无）计算工程项目的除税综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写除税综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标人须知前附表中规定向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估价等进行调整。对维保过程中发生的所有措施费及可预见费用由维保单位自行考虑，计入总价。

（2）按招标人提供的工程量清单的要求填写价格清单。投标人不得改变招标人提供的工程量清单计价格式。如果投标人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

（3）投标人应充分了解项目现场的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据维保方案和自身实力，结合市场情况进行投标报价，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）合同定价方式

本项目采用单价合同。本项目实行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，维保合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸（无）、现场踏勘情况为基础填报相应的单价并计算合价。招标人要求投标人承担本招标文件合同条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在维保过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

（5）本项目采用综合单价法，分部分项工程量的单价和合价均包括人工费、除税材料费、除税施工机具使用费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。综合单价的组成应根据维保方案、项目清单的工作内容、项目特征、2014年《江苏省安装工程计价定额》和《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）等确定。措施项目费（是指完成本项目维保服务工作必须采取的措施所发生的费用）和其他项目费、规费、税金等应根据《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、关于营改增后工程计价依据调整内容（苏建价[2016]154号）及省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价〔2019〕178号）、盐市建价字[2018]29号文和省住房城乡建设厅《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》[（2018）第24号]另外计取。投标人在投标报价时应充分考虑维保期间招标文件约定的风险系数，并计入总报价。除招标文件和合同约定外，中标后综合单价不可调整。

（6）投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

3.2.5招标控制价编制依据

本项目采用增值税一般计税方法。按照招标文件（含工程量清单）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）……（以下简称《工程量计算规范》）；《江苏省安装工程计价定额》（2014版）……（以下简称《计价定额》）、2014年《江苏省建设工程费用定额》（以下简称《费用定额》）、关于营改增后工程计价依据调整内容（苏建价[2016]154号）及及省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价〔2019〕178号）、盐市建价字[2018]29号文和省住房城乡建设厅《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》[（2018）第24号]、苏建函价〔2022〕379号、2022年第10月份《盐城工程造价》、项目现场情况、项目特点及常规维保方案、相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价，工程预算价即招标控制价。

一般计税方法单位工程费用计费程序如下：

1、分部分项工程费       人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润；

其  中：

人工费                  人工消耗量×人工单价

材料费                  材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费          机械消耗量×除税机械单价

管理费                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

利  润                  按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

2、措施项目费             单价措施费+总价措施费

单价措施项目费            清单工程量×除税综合单价

总价措施项目费    （分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×费率或以项计

3、其他项目费      详见工程量清单

4、规   费        （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设

备费）×费率

其中：

1）环境保护税    （暂按0.1%标准计取，工程竣工结算时按税务部门规定的

缴纳标准，按实计取列入工程造价）。

2）社会保险费       （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

3）住房公积金       （ 执行《费用定额》及苏建价[2016]154号规定的费率 ）。

5、税      金      [分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01]×费率

6、工程造价       分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲

供材料费+ 除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

一、分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸（如有）等计算。

3、人工工资单价执行苏建函价〔2022〕379号文。

4、材料单价：执行2022年第10月份《盐城工程造价》建材信息价和招标人提供的《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中的暂定价格，无建材信息价和暂定价格的，参照《盐城工程造价》建材市场参考价和材料当前市场价格。
    5、机械单价中燃料费：执行2022年第10月份《盐城工程造价》建材信息价。

6、企业管理费按《费用定额》及苏建价[2016]154号中的“企业管理费和利润取费标准表”中相应单位工程的标准计取。

7、利润率：按《费用定额》的“企业管理费和利润取费标准表”计取。

8、风险费率：招标人编制招标控制价时不予考虑，投标人可结合自身实力将风险费自行考虑进入报价。

二、措施项目部分：

（一）单价措施项目：

1、详见工程量清单。

（二）总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在投标报价中应对照招标人提供的工程量清单足额计取。

根据《费用定额》的规定，本招标工程的现场安全文明施工措施费标准如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 省（市）级标化增加费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见工程量清单 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 详见工程量清单 | 详见工程量清单 | 详见工程量清单 |

2、夜间施工费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

3、非夜间施工照明费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

4、二次搬运费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

5、冬雨季施工增加费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

6、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

7、已完工程及设备保护费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

8、临时设施费：按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）（安装工程费率为1.1%）计算。

9、赶工措施费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

10、工程按质论价费：招标人在编制招标控制价时不计取。

11、特殊条件下施工增加费：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

12、垃圾清运费用：本项目维保过程中所产生的垃圾应由维保单位负责清运，各投标人须在投标报价中自行考虑。

13、建筑工人实名制费用：招标人在编制招标控制价时不计取，投标人可根据招标人的维保期要求及维保方案自行考虑。

14、新冠疫情常态化防控：按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）（安装工程费率为0.3%）计算。

二）专业措施项目

1、预算价中未计列，各投标人根据自身实力和工程的实际情况报价。

上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和维保项目的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用，结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估价和专业工程暂估价。

暂列金额、暂估价的数量和价格均应按招标人提供的工程量清单计算，投标人不得调整工程量清单中确定的暂列金额、暂估价的单价和数量；不可竞争的费用应按本招标控制价中约定的费率标准执行，其费率在投标时不得调整。

对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程，招标人应根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号要求，施工单项合同估算价在400万元以上的专业工程或单项合同估算价在200万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的招标人应依法组织公开招标。单项合同估算价在上述限额标准以下的项目，可以采用竞争性谈判、询价等方式发包，但同时执行区41号文件规定。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。

计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费：

总承包服务费是总承包人为配合、协调招标人进行的专业工程发包，对招标人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

本项目不计总承包服务费。

4、其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

四、规 费：

- 环境保护税：执行《费用定额》及苏建价[2016]154号中的标准。

- 社会保险费和住房公积金：执行《费用定额》及苏建价[2016]154号中的标准。

五、税 金：

税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税额。并以除税工程造价为计取基础，费率为9%。
    特别说明：投标文件中工程量清单计价成果文件与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；投标文件中工程量清单计价成果文件与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；投标文件的工程量清单计价成果文件与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；一律作废标处理。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合有关规定。

3.4.2本工程投标保证金数额详见招标公告约定。

3.4.3投标保证金退还

3.4.3.1投标保证金退还时间：非中标候选人保证金评标结束后退还，中标候选人（非中标人）保证金中标公示结束后退还，中标人的保证金待履约保证金缴纳后退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

中标候选人及投诉人（异议人）投标项目负责人在异议（投诉）处理结束前不得用于投标，其他政府投资项目据此可拒绝其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

### （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

### （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

### （3）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的，投标保证金不予退还，归招标人所有。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.6.1 投标人编制投标文件，按“第八章投标文件格式”执行。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

### 4.1.1 投标截止时间：详见投标须知前附表。

### 4.1.2 投标文件递交地点：投标文件递交截止时间前，投标人应将所有投标文件加密后从投标人指定的电子邮箱传至招标人指定电子邮箱（1339491974@qq.com）。加密方法：所有投标文件打包后装入一个文件夹 → 右键要加密的文件夹，选择“添加到压缩文件” → 点击“设置密码”，输入密码并重复确认 → 生成加密压缩文件 → 上传至招标人指定邮箱。投标人邮箱发送信息中应注明本次投标授权委托人的姓名及联系方式。压缩包文件名为“投标人简称+综合保税区等园区年度巡查维保服务工程”。投标文件以最后一次提交的为准。

### 4.2投标文件的修改与撤回

### 4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。

### 4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。

### 4.2.3 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

### 5.1.1 开标时间：详见投标须知前附表。

### 5.1.2 开标地点：不见面开标，各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议ID：详见投标人须知前附表。直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播或以参与开标会议人员的非本单位授权委托人对开标会议提出质疑。

### 5.1.3投标人必须在投标文件提交截止时间（开标时间）后30分钟内，使用发送投标文件的同一邮箱将投标文件的解密密码发送至邮箱（1339491974@qq.com），邮件发送主题上标明“投标人简称+综合保税区等园区年度巡查维保服务工程”字样。投标人在规定的时间内未发送或发送的解密密码不正确导致无法解压的，作无效标书处理。

### 5.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量；

（4）招标人代表随机抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（无论几个标段，只抽取一次，多标段共享）；

（5）招标人逐一解压投标人投标文件；

（6）当众开标、唱标，宣读投标人名称、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标时线上提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（16）明显不符合质量、技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）不符合招标文件有关暗标要求的；

（22）不符合电子投标或电子标书要求的；

（23）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（24）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

（25）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（26）未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

（27）开标到场代理人、项目负责人（如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

（28）按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

（29）未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

（30）代理人或项目负责人或维保人员未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

（31）投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

（32）不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致；

（33）本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

依法必须招标的项目在评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新招标。

7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。

### 7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 如招标控制价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

### 7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.2.2款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

8.5.3对本项目的招投标活动有投诉（异议）的，请严格按照盐城市城乡建设局”关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知（盐建招投〔2016〕1号）”文件要求执行。

8.5.4投诉（异议）书必须由参与本次投标的授权委托人或企业法定代表人提交，行政监督部门（招标人）当场核验身份。同时，留存其身份证复印件及近六个月社会保险缴纳凭据复印件。

8.5.5中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金（采用银行汇票作为投标保证金的，在接受投诉人（异议人）投诉（异议）书时即办理入账手续）在招标项目签订合同后予以退还，其他投标单位的投标保证金在本次投标中标公示期满后退还。

中标候选人及投诉人（异议人）投标项目负责人在异议（投诉）处理结束前不得用于投标，其他政府投资项目据此可拒绝其投标。

9.需要补充的其他内容

9.1 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

9.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

9.1.2 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

9.2维保过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与招标人无涉，均由维保单位自行负责，并在投标报价中考虑，结算时不调整。

9.3维保单位负责维保现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用由维保单位自行考虑在投标报价中，结算时不调整。

9.4维保单位须在维保过程中做好成品保护，如因维保单位原因造成现有设施破坏的，维保单位须无条件修复至原状。上述费用由维保单位综合考虑在投标报价中，结算时不调整。

第三章 评标办法（合理低价法）

## 一、评标办法（资格后审、合理低价法）

一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对投标文件进行评审，推荐 1 名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序

（一）清标

（二）评标入围

1、评标入围条件：

投标文件存在以下情况之一的，以及开、清标过程发现的有其他废标情形的投标文件不入围、不参与后续评审：

（1）至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；

（2）投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件实质性要求和条件；

（4）招标文件约定的出席开标会议的人员未到场或未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议的；

（5）投标函中载明的投标报价高于招标控制价。

2、评标基准价的确定：

2.1 当满足评标入围条件投标文件≤6家时：

评标基准价=A×K，所有通过上一阶段评审的投标人报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93％、94%、95%、96％。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.2 当满足评标入围条件投标文件>6并且≤20家时：

评标基准价=A×K，去除所有通过上一阶段评审的投标人数量20%的最低价和20%的最高价（去尾取整）后（末位投标报价相同的均去除）的报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93％、94%、95%、96％。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

2.3 当满足评标入围条件投标文件>20家时：

评标基准价=A×K，去除所有通过上一阶段评审的投标人数量20%的最低价和40%的最高价（去尾取整）后（末位投标报价相同的均去除）的报价算术平均值为A，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93％、94%、95%、96％。评标基准价的计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

特别说明：评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（三）、资格审查：

资格审查入围方法及入围数量：评标委员会对开、清标评审无废标情形及不低于（大于或等于）评标基准价的投标文件按报价由低到高的顺序依次向后审查，如前面的投标人资格审查不合格，依次替补，直至选出1名中标候选人。

1、初步评审

1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、《承装（修、试）电力设施许可证》一致 |
| 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
| 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

1.2资格审查

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标人须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人有效的营业执照（副本）；

（2）投标人有效的资质证书；

（3）投标人有效的《承装（修、试）电力设施许可证》；

（4）投标人有效的安全生产许可证；

（5）项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

（6）投标人符合招标文件业绩要求的业绩合同和中标通知书。

评标委员会对上述资料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

1.3响应性审查

对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 投标价格 | 不高于第二章“投标人须知”前附表第2.3.1款载明的招标控制价。 |
| 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.10款规定 |

（四）推荐中标候选人

评标委员会对通过资格审查的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐 1 名中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人确定排序。

（五）特别说明：

若第一中标候选人投标报价高于所有满足评标入围条件的投标人的投标报价算术平均值（算术平均值一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在计算错误外，算术平均值不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变）时即按照如下规定的方法确定中标候选人：

1、投标人满足评标入围条件；

2、投标人的投标报价不低于所有满足评标入围条件投标报价算术平均值的85%；

3、对满足上述1、2条规定的投标单位的投标报价按照由低到高的顺序进行资格审查，直至选出 1 名中标候选人。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，或所有投标报价均不符合市场行情或达不到招标人期望值，经评标委员会商定可以否决本次招标。

5、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

6、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

## 二、通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资信标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分。

三、计价文件评审规定：评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项（不论大项、小项）得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

五、得分并列： 投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由招标人确定排序。

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

第四章 合同条款及格式

综合保税区等园区年度巡查维保服务工程合同

使用单位（甲方）：盐城东方建设投资股份有限公司

维保单位（乙方）：       （中标人）

依照《中华人民共和国民法典》等其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就综合保税区等园区年度巡查维保服务工程有关事宜协商订立本合同。

第一条  项目规模

详见工程量清单。

第二条  日常维护保养内容

综合保税区等园区年度巡查维保服务工程，包含但不限于10KV配电房内配电系统、设备等日常定期维护、检修、传动等预防性实验服务及免费提供并更换部分需更换的零部件、辅材（单价500元及以下）等内容，甲方保留变更招标工程量或内容的权利。

第三条  日常维护保养标准

按国家行业标准和操作规程进行维护保养，配电房内设备维护保养后应达到《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）等国家相关规定的标准，以确保人身安全和配电房及箱变安全、有效的运行。上述相关标准、规程如有更新，以最新版本为准。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

1、定期派持有安全生产监督主管部门颁发的《特种作业操作证》（作业类别：电工作业、准操项目：高压电工作业）的维保人员对配电所内设备等进行清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。

2、维保期间维保人员必须常驻现场办公并记录在册。

3、在维保期间均采用原品牌零部件，并在更换前经甲方确认。

第四条  维保检测和试验具体内容（包含但不限于）

1、高压开关柜保养：

A、断总开关和隔离开关，并做好接地，确保两个开关灵活。

B、检查高压母线和绝缘装置，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

C、检查真空开关装置，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

D、检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

E、检查继电器保护装置系统，清除灰尘，紧固松动螺栓。

F、检查电缆头和输出线，观察绝缘层情况。

G、各项目保养工作完成后，拆除安全装置，合上总开关（断路器）、负荷开关、观察变压器投入正常运行工作后系统运行。

2、干式变压器保养；

A、用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙的灰尘。

B、检查接线，紧固松动螺栓。

C、检查通风散热系统，清洁灰尘，检查电机、电器是否完好，运行是否正常。

D、检查中性点接地系统，紧固松动螺栓。

E、更换锈蚀的螺栓。

F、紧固电压调节连接片的固定螺栓。

G、检测变压器一次侧线圈、二次侧线圈、相与相、相对地之间的绝缘电阻。

3、低压配电柜保养：

A、检查抽屉式开关，接线螺丝是否紧固，清除接触器触头表面及四周的污染，检查接触器触头接触是否完好，电源指示仪表，指示灯完好。

B、检查母线接头有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，更换锈蚀螺栓，检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

C、检查母线间距离有无变化，特别观察绝缘板有无焦痕、母线间有无飞弧痕迹。

D、检查空气开关的触点灭孤罩否完好，操作机构是否灵活，清洁灰尘保持洁净紧固螺栓。

E、检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。

4、对配电房设备进行正常的调试，并记录好每次调试时间及文字信息；

5、配电房室内的常规电气设备日常检修；

6、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）；

7、对电气设备设施进行抢修。

8、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。

9、积累基础数据，定期形成运行评估报告。

10、高压环网柜、变压器等高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行至少一次预防性试验，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。

11、对供电企业或单位提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

第五条  日常维护保养期限

本合同服务期限：一年（2023年1月1日-2023年12月31日），服务期满后，招标人保留续签或重新招标的权利。

特殊说明：甲方组织各部门对乙方每年的服务情况进行评审，如评审不合格的，甲方有权终止合同，对于已服务的工作量按时间比例支付服务费。

第六条  日常维护保养费

本项目合同每年维护保养费为（人民币）       元，大写：       。

本项目投标报价包括但不限于：完成本次招标范围内全部服务工作内容所发生的一切费用，确保配电房正常运作。包括但不仅限于检测费用、预防性实验费用、仪器设备或机械使用费、人工费、材料费、配件费[含免费提供并更换部分需更换的零部件、辅材（单价500元及以下）]、措施费、管理费、利润、规费、税金等全部费用；同时，还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。结算时，中标单价不作调整。

第七条  结算方式

（一）合同价格形式：单价合同

结算价=实际完成合格工程量×中标综合单价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+合同与招标文件可以调整的价格。

1、本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和本合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

2、合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由乙方承担，结算时一律不调整。

3、合同价格的调整方法：

3.1变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非乙方原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

3.2因招标工程量清单缺项与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方按招标文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

预算价- 中标价

下浮率 ＝-------------------------------------------×100%

预算价

注：1）下浮率的计算均需扣除招标人暂列金额、暂估价、甲供材及上述三项的规费和税金。

2）上述公式中的预算价是指招标人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）。

3.4措施项目费

（1）现场安全文明施工措施费调整方式：根据工程造价管理机构核定结果调整。未经核定，不予计算。

（2）单价措施项目：执行投标时的综合单价。

（3）总价措施项目：

采用费率报价的按原组价方式执行投标时的费率。

未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整。

（4）因分部分项工程量清单缺项或非乙方原因的工程变更，引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照下列规定调整措施项目费：

①安全文明施工措施费按照工程造价管理机构核定的费率执行。

②单价措施项目变更原则同分部分项工程。

③总价措施项目费中以费率报价的，执行投标时的费率。总价项目中未按费率报价的，按《计价定额》规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按《计价定额》规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；因变更产生原措施费中没有的新的措施项目，由乙方按招标文件招标控制价约定的计价依据、程序（不计风险费）提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。

3.5以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，乙方在合同价中已充分考虑此风险费用。

3.6为有效控制不平衡报价，结算时需遵守如下约定：凡实施工作量增加超过招标工作量15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定；凡实施工作量减少超过招标工作量15%的，超过部分按照市场价重新核定后扣除；当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣。调整公式如下：

（1）数量增加型：中标量×中标价+中标量×15%×中标价+（实际量-中标量×15%-中标量）×重新组价

（2）数量减少型：中标量×中标价-中标量×15%×中标价-（中标量-中标量×15%-实际量）×重新组价

（3）设计变更型：实际量×中标价+实际量×（变更后的-变更前的）重新组价

注解：

①本条款不平衡报价是指相对应单项投标报价与标底预算价按照中标下浮率相比上下浮动超过一定范围的。按照专业工程划分：土建工程为15%；园林景观绿化工程为30%；其他工程为20%。

②本条款重新组价原则是按照标底价格执行中标下浮率。若标底价格失真或者不存在则由承包人提出新的综合单价（按照招标文件约定套用相应定额，执行中标下浮率，材料价格执行招标时招标文件中明确《盐城工程造价》的市场指导价或市场信息价），经发包人确认后调整；若套定额下浮后费用与市场价误差15%以上的（比如，顶管、拉管、零星工程、市场上按照独立费招标的项目等）或没有定额要套的项目，则按照市场价进行调整。

3.7招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

(1)计日工按发包人实际签证确认的事项计算；

(2)暂估价中的材料单价按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；

(3)专业工程暂估价按专业工程招标中标价或发包人、乙方与分包人最终确认价计算；

(4)暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。

(5)结算时若乙方完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

4、工程签证和变更执行“关于印发《盐城经济技术开发区政府性投资工程项目建设管理办法》的通知（盐开管〔2019〕41号）”；

5、乙方须在维保过程中做好成品保护，如因乙方原因造成现有设施破坏的，乙方须无条件修复至原状。上述费用均含在合同价中，结算时不调整。

6、以上关于结算方式条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑及苏建定（2004）290号文中关于合同与结算的条款等进行协商。

（二）甲方按年支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

支付方式：服务满后支付至合同价款的80%，余款审计结束后一次性付清。汇到乙方指定帐号。

第八条  日常维护保养方式：半包  。

免费提供并更换部分需更换的零部件、辅材（单价500元及以下）以及提供技术资料、技术服务。

维护保养服务中对500元以上零部件、辅材确须更换维修的，乙方须出示更换部件报废证明经甲方认可后方可更换维修；如经核实在500元及以下的，应由乙方自行更换维修，费用包含在合同价中，甲方不再另行支付此项费用。

第九条  乙方24小时急修服务热线电话：             。

急修服务时间：接到甲方急修通知后30分钟内赶到现场。并尽快排除故障。

乙方在维保期间必须24小时提供应急报修处理业务，如遇到配电房停电断电接到报修电话半小时内必须到达现场处理应急情况并记录处理结果。

第十条  驻场：当甲方有重大活动时，派持有《特种作业操作证》（高压电工作业）的专业人员到达现场，提供全程监护服务。（驻场费用已包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责：提供全程监护服务。

第十一条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障配电所的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维保记录上签字。

（二）义务

1、对配电所的使用安全负责，保证安全运行所需的投入。

2、在配电所运行过程中发现故障或异常情况应当及时通知乙方。

3、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与配电所维护保养有关的工作。

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响配电所安全运行的要求。

（二）义务

1、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备。

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现用电安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、提供优良的技术服务，使用户的设备始终处于良好的工作状态；

4、接到故障通知后，应当30分钟内赶赴现场进行处理；未能及时响应的，以500元/次进行处罚，费用从当期应付服务费中扣除。

5、现场作业人员应当取得相应的执业资格、持证上岗。

6、负责落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

7、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回乙方维修的设备，乙方提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。

8、向甲方提出合理化建议，及时反馈日常发现的用电问题和安全隐患，并提供用电建议和处理方案。

9、对所维护保养设备的安全性能负责，保障设备整机及零部件完整无损。

10、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

11、不得以任何形式分包、转包。

第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方的维护保养工作不符合相关规范制度的或合同约定的维护保养标准、要求的，造成不良后果的乙方应承担相关责任。

（四）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担相应责任。

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 （一） 种方式解决：

（一）依法向 项目所在地人民法院起诉；

（二）提交仲裁委员会仲裁。

第十六条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维保记录是记载配电所系统设备运行、维护、保养的依据，均应当建立独立的日常维保记录。

（三）对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包维护保养项目的，甲方有权解除维护保养合同。

（四）其它：

1、乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且连续一个月以上时间未进行维护保养，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维护保养费用不再支付；在合同终止前，未进行维护保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

2、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

3、乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，同时，乙方还应当退还已经收取的维保费，并承担合同总金额的1%违约金。

4、维护保养期内因维护保养不当给甲方造成的一切经济损失由乙方承担全部责任。

5、自觉接受盐城东方投资开发集团有限公司和本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

6、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

7、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

8、乙方自行承担服务过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到服务进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

9、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

⑴ 中标项目转包或违法分包给他人实施；

⑵ 停工或拖延度或影响质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟招标人提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟招标人给予某种补偿。

10、履约保证金：履约保证金的形式可以为现金（以转账、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定账户）、银行保函、保险公司保单（出具保单的保险公司须在盐城设有办公机构，以便招标人核验保单真实性）。履约保证金的金额为标段中标金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在15个工作日内向招标人足额提交履约保证金。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第16个工作日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

履约保证金退还：维保期结束且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例）。

在退还履约保证金前，施工、监理等相关责任单位须向项目负责人移交工程档案资料，如未能完整移交的，可根据实际情况暂扣履约保证金。工程造价在1亿元及以上的项目，暂扣履约保证金不低于20万元；工程造价在1亿元以下，5000万元及以上的项目，暂扣履约保证金不低于10万元；工程造价在5000万元以下，1000万元及以上的项目，暂扣履约保证金不低于5万元；工程造价在1000万元以下的项目，暂扣履约保证金不低于2万元。

11、工程结算（一审）：乙方应在维保期结束前，完成工程结算编制工作。在维保期结束后28日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程工结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接工程结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。进入工程结算（一审）程序后，乙方不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由乙方自负。本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关，并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的工程准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

第十六条  附则

本合同自 甲、乙双方签字盖章后 生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 捌 份，甲、乙双方各执 肆份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

法定代表人： 法定代表人：

联系电话：                                联系电话：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                        年    月    日

附件1：

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权         （预算员或造价师），联系方式                   全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

维保单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

附件2：

- 东方集团建设项目廉政合同

订立合同单位： 盐城东方建设投资股份有限公司（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据盐城市人民检察院、监察局等12个单位联合颁发的《盐城市市场廉政准入规定（试行）》及有关廉政建设的要求，为加强建设工程招投标活动中的廉政建设，规范综合保税区等园区年度巡查维保服务工程工程建设项目承发包各方行为，特订立本合同。

- 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守国家、省、市有关市场准入、建设项目招投标等有关法律、法规及政策；

- 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事；

- 坚持业务活动公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规规定需保密的外），不得损害国家、集体利益，不得违反承发包交易的有关规章制度；

- 发现对方在建设项目承发包交易活动中有违规、违纪及违反廉政规定的行为，应及时提醒对方予以纠正；情节严重的，应及时向有关管理部门举报。

- 甲方的义务

- 甲方工作人员不准利用为乙方工程交易服务之机搞任何不正当交易；

- 甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

- 甲方工作人员不准参加乙方安排的宴请和娱乐活动；

- 甲方工作人员不准向乙方推荐工程设备、材料，参加劳务分包等经济活动；

- 甲方在接到工程交易活动的各方违反廉政规定的反映或举报时，要及时根据实际情况进行调查和向有关部门报告。

- 乙方的义务

- 乙方在承包工程项目时，应当自觉遵守有关廉政建设的规定；

- 乙方不得以任何理由和名义向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券和各种礼品；

- 乙方不得以任何理由和方式为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；

- 乙方发现工程交易各方违反廉政规定时，应主动向甲方或相关监督部门反映或举报。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本合同第一条、第二条不良行为的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本合同第一条、第三条的不良行为，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；在社会上造成不良影响的，将作为不良记录记入档案，限制其一定时间的投标权；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 本合同相关各方接受盐城市检察、监察、财政、国资、建设、公共资源交易监管机构等行政机关的监督。

- 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

- 本合同的有效期自双方签署盖章之日起至该工程项目竣工验收合格止。

- 本合同一式肆份，由甲、乙方各执贰份。

甲方（盖章）                            乙方（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：                                         联系电话：                              联系电话：

年   月   日                            年   月   日

第五章 招标需求

详见工程量清单及第四章合同条款。

第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模板，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

- 封面格式

本

（招标项目名称）招标

投 标 文 件

号标书

投标人（盖公章）：

日          期：           年        月       日

目   录

一、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标函

四、资格审查资料

五、工程量清单计价成果文件

六、开发区建设工程结算审核责任书

七、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料

- 一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓    名：                    性        别：

年    龄：                    职        务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 二、授权委托书

授权委托书

本人             (姓名)系                                   (投标人名称)的法定代表人，现委托               (姓名)为我方代理人。代理人根据本授权委托书，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)       标段施工投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投 标 人：          (盖单位章)

法定代表人：             (签字或盖章)

年     月    日

- 三、投标函

投标函

：

1．我方已仔细研究并完全接受                     （招标项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                       （¥           元）的投标总报价，在 一 年的维保期内按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．如果我方中标，将派出          （姓名）作为本项目的项目负责人。

3．我方保证本项目维保（含所有设备、材料和施工等）质量按国家行业标准和操作规程进行维护保养，配电房内设备维护保养后应达到《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）等国家相关规定的标准，以确保人身安全和配电房及箱变安全、有效的运行。上述相关标准、规程如有更新，以最新版本为准。符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和招标人的验收。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有限期内不修改、撤销投标文件。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．                              （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

- 四、资格审查资料

资格审查资料

详见招标文件第二章3.1款。

- 五、工程量清单计价成果文件

工程量清单计价成果文件

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1.使用表格：

投标报价使用的表格包括：建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表（副本可不提供）、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等内容）。工程量清单计价成果文件的格式由投标人根据软件格式填入，但内容必须齐全。

二、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

- 六、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权         （预算员或造价师），联系方式                   全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

维保单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

- 七、招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料